附件九

关于推行电气火灾监控箱使用工作的通知

尊敬的主办单位、主场搭建商：

为落实消防主管机构关于加强临时用电管理相关要求，强化展会

现场消防安全管理，消除安全隐患，防止消防安全事故，我司自 2021 年 3 月 1 日起推行使用电气火灾监控箱，申请及使用规则如下：

电气火灾监控箱的申请及使用规则展台一级电箱仍旧由主办单位/主场搭建商统计需求后向我司申报，动力用电和照明用电应分开申请。申请照明用电电箱必须同时申请电气火灾监控箱。

展台二级电箱(照明部分)统一由电气火灾监控箱代替，参展商或搭建商无需再自行携带二级电箱(分路电箱)。申请方式与一级电箱一致，由主办单位/主场搭建商统计展会电气火灾监控箱需求数量，并在 设施图纸上标注后统一向我司申报。

我司提供展台一级电箱和电气火灾监控箱的连接，电气火灾监控箱出线端由参展商或搭建商自行接驳。

电气火灾监控电箱申请及使用说明

(2023年第2版)

展会用电电压为220V交流电频率50HZ的用电设备须接入电气火灾监控电箱并符合以 下列表内的相关功率，所有的分路相功率合计不得超过电箱总功率数值。

1、在使用本电箱前请仔细阅读电气火灾监控电箱使用说明。

2、接线前请务必先断开总开关，避免发生触电事故。

3、电气火灾监控电箱(除100A以外) 分为6个分路分布在下端接线排A相、B相、C相和零线接线柱以及地线接线柱，负载总功率不得超过每个电箱型号对应的总功率值。

4、A相、B相、C相接线时保持平衡分布。

5、总开关分合闸时请务必使用分合闸按键，禁止手动合闸。

6、此开关为智慧型漏保开关，地线及零线请务必分开，此电箱禁止覆盖隐藏。

7、特殊工种必须持证上岗，规范接线，使用合格、正规的电气设备，以免跳闸影响用电。